# 主板与显卡常见上电时序及引脚信号

适用：Intel PCH 平台桌面/笔记本主板、显卡 VBIOS 开发 | 增加英文全称列

# 一、供电层级与电压名称

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCBATOUT | Direct Current Battery Output | 通用 | 公共点电压，来自电源适配器或电池 |
| VBAT | Voltage Battery | 通用 | 电池电压，即公共点 |
| VIN | Voltage Input | 广达 | 公共点电压，广达平台命名 |
| +3VPCU | 3.3V Platform Controller Unit | 广达 | S5状态下南桥/PCH待机电压3.3V |
| +3VALW | 3.3V Always Low | 纬创/华硕 | 3.3V线性供电，EC待机 |
| +5VALW | 5V Always Low | 纬创/仁宝 | 5V线性供电，EC待机 |
| VCC3M | Voltage Current Clock 3.3V Main | ThinkPad | 南桥3.3V待机电压 |
| VCC5M | Voltage Current Clock 5V Main | ThinkPad | 南桥5V待机电压 |
| PP3V3_S5_REG | Primary Power 3.3V S5 Register | 苹果 | S5状态3.3V供电，给南桥待机 |
| +3VSUS | 3.3V Suspend | 广达/华硕 | S3状态电压，内存供电 |

# 二、保护隔离与适配器检测

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACIN | AC Input | 通用 | 适配器检测输入，充电芯片检测插入 |
| ACOK | AC OK | 通用 | 适配器检测输出，充电芯片确认后输出 |
| AC_IN# | AC Input (Active Low) | 纬创 | 送给EC的适配器检测，低电平=已插入 |
| DCIN_DRV | DC Input Drive | ThinkPad | 控制适配器隔离MOSFET，高电平导通 |
| BAT_DRV | Battery Drive | ThinkPad | 控制电池隔离MOSFET，低电平隔离 |
| ONEWIRE_EN | One-Wire Enable | 苹果 | 适配器识别使能，电源头亮绿灯 |

# 三、EC与开机触发

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR_BTN# | Power Button | 通用 | 电源按钮，低有效，送给EC |
| KBC_PWR_BTN# | Keyboard Controller Power Button | 纬创/广达 | 按下开关送给EC的触发信号 |
| DNBSWON# | Delayed Not Boot Switch ON | 广达 | EC发出至南桥PWRBTN#的高-低-高信号 |
| NBSWON# | Not Boot Switch ON | 广达 | 电源开关键产生的高-低-高信号至EC |
| PM_PWRBTN# | Power Management Power Button | 华硕 | EC收到PWRSW_EC#后发出至南桥 |
| POWER_SW# | Power Switch | DELL | 电源开关信号，低电平，EC接收 |
| LID_SW# | Lid Switch | 通用 | 合盖休眠开关，合盖时低电平 |
| RSMRST# | Resume Reset | Intel | PCH待机域复位，完成后可从S5唤醒 |
| SUS_PWRGD | Suspend Power Good | 广达/华硕 | SUS电压好信号，发给EC |

# 四、S0/S3/S4/S5状态控制

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLP_S5# | Sleep S5 | 广达/Intel | S5电压开启，南桥ACPI控制器发出 |
| SLP_S3# | Sleep S3 | 广达/Intel | S3电压开启，EC收到后产生内存供电等 |
| SUSON | Suspend On | 广达 | EC收到SLP_S5#后产生，开启南桥待机电压 |
| MAINON | Main On | 广达 | EC收到SLP_S3#后产生S0电压开启信号 |
| SUSB_ON | Suspend B On | 华硕 | S0电压开启，同MAINON |
| SUSC_ON | Suspend C On | 华硕 | S3电压开启 |
| SUS_ON | Suspend On | DELL | EC开启南桥待机供电+内存主供电 |
| RUN_ON | Run On | DELL | EC开启S0状态电压 |
| A_ON | A Voltage On | ThinkPad | S3电压开启，如内存供电 |
| B_ON | B Voltage On | ThinkPad | S0电压开启，如总线供电 |

# 五、CPU供电与复位

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| VR_ON | Voltage Regulator On | 广达 | EC发出，开启CPU核心电压 |
| CPU_VRON | CPU Voltage Regulator On | 华硕 | EC发出SUSB_ON后延时99ms开启CPU核心电压 |
| IMVP_VR_ON | Intel Mobile Voltage Positioning VR On | DELL/Intel | 开启CPU供电，Intel移动平台 |
| VR_PWRGD | Voltage Regulator Power Good | 广达/华硕 | CPU供电芯片发出，核心电压已稳定 |
| IMVP_PWRGD | IMVP Power Good | DELL/Intel | CPU供电芯片发出供电好信号 |
| CPUPWRGD | CPU Power Good | Intel | 南桥内部PWROK与VRMPWRGD相与产生 |
| PLTRST# | Platform Reset | Intel | 平台复位，南桥在CPUPWRGD后延时缓冲产生 |
| H_CPURST# | Host CPU Reset | 华硕 | 北桥/南桥收到PLTRST#后发出至CPU |
| CPURST# | CPU Reset | 广达 | 北桥接收PLTRST#后发给CPU |
| PCIRST# | PCI Reset | Intel | 上电时复位PCI总线上的设备 |

# 六、内存供电

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDDQ | Voltage Drain-Drain Quad | 通用 | 内存IO电压，DDR4=1.2V，DDR5=1.1V |
| VTT | Termination Voltage | 通用 | 内存终止电压，VTT=VDDQ/2（DDR4） |
| VREF | Reference Voltage | 通用 | CPU内存控制器模拟参考电压 |
| MEM_RESET# | Memory Reset | 通用 | 内存颗粒复位，PCH/EC激活内存颗粒 |

# 七、显卡供电

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| VGPU / VGFX | Voltage GPU / Voltage Graphics | 通用 | 显卡/GPU核心电压 |
| VDDCI | Voltage Drain-Drain for Controller and IO | 通用 | 显存控制器IO电压 |
| VPP_GFX | Graphics Program Voltage | 通用 | 显存激活电压，GDDR6 VPP=1.8V |
| GPU_RESET# | GPU Reset | 通用 | 显存和核心供电稳定后，GPU释放复位 |
| GFX_ON | Graphics On | DELL | 开启独立显卡供电 |

# 八、时钟与Power Good

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| VRRDY / VR_READY | Voltage Regulator Ready | 通用 | VR模块确认各档电压已稳定 |
| CLK_PWRGD | Clock Power Good | 华硕/广达 | 南桥收到VRMPWRGD后发给时钟IC |
| ALL_SYS_PWRGD | All System Power Good | 苹果/华硕 | 除CPU核心供电外所有供电PG相与 |
| HWPG | Hardware Power Good | 纬创/广达 | 除CPU核心供电外所有PG逻辑相与 |
| PWR_OK | Power OK | ATX | ATX电源报告各路输出已稳定 |
| SUS_PWRGD | Suspend Power Good | 广达/华硕 | 待机域供电正常 |

# 九、充电与电池

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACIN | AC Input | 通用 | 适配器检测输入 |
| ACOK | AC OK | 通用 | 适配器检测输出 |
| SMC_BC_ACOK | SMC Battery Charger AC OK | 苹果 | 适配器检测，高电平有效 |
| ACPRN | AC Present Not | 苹果 | 充电芯片检测到适配器，低电平有效 |
| +VCHGR | Voltage Charger | DELL | 充电输出电压 |
| PBAT_PRES# | Primary Battery Present | DELL | 主电池插入检测，低有效 |

# 十、过压/过温/保护

| 信号名称 | 英文全称 | 平台 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE_OFF# | Force Off | 华硕 | 强制关机，过压保护电路产生 |
| HW_PROTECT# | Hardware Protect | 华硕 | CPU过温保护，过温时拉低 |
| THERM_STP# | Thermal Stop | DELL | 过热保护，低电平有效 |
| DISCHARGE | Discharge | ThinkPad | 强制关闭适配器，电池放电信令 |

# 十一、S5→S0 完整上电时序

① 适配器/电池 → DCBATOUT建立 → 保护隔离导通
② +3VALW/+5VALW → VCC3M/VCC5M → MPWRG/RSMRST#（南桥待机复位）→ SUS_PWRGD
③ 按PWR_BTN# → EC → DNBSWON# → 南桥PWRBTN#
④ SLP_S5# → EC → SUSON/S5_ON（+3VSUS/+5VSUS）
⑤ SLP_S3# → EC → MAINON（内存/总线供电）
⑥ EC → VR_ON/IMVP_VR_ON → VCC_CPU建立 → VR_PWRGD/IMVP_PWRGD
⑦ 南桥 → CK_PWRGD/CLK_PWRGD → 时钟芯片启动
⑧ 南桥 → PLTRST# → H_CPURST#/CPURST# → CPU_RESET# → MEM_RESET#
⑨ GFX_ON → VGPU+VDDCI+VPP → GPU_RESET# → BIOS POST

整理自《笔记本电脑维修不是事儿（第2版）》第4-10章 + 桌面主板电路设计