# Intel / AMD CPU & NVIDIA / AMD GPU 完整规格参数手册

适用：硬件维修 / 芯片级维修 / 故障诊断参考

# 一、Intel 桌面CPU（8代～Core Ultra 2代）

芯片组支持：8-9代（Coffee Lake-S）→ Intel 300系列（Z370/H370/B360/H310）；10代（Comet Lake-S）→ Intel 400系列（Z490/H470/Q470/B460/H410）；11代（Rocket Lake-S）→ Intel 500系列（Z590/B560/H510）；12代（Alder Lake-S）→ Intel 600系列（Z690/H670/B660/H610）；13-14代（Raptor Lake-S）→ Intel 700系列（Z790/H770/B760）

| 型号 | 代号 | 制程 | 核心/线程 | 基准频率 | 加速频率 | 缓存 | TDP | Vcore电压 | 内存 | OPN丝印(示例) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i3-8100 | Coffee Lake-S | 14nm++ | 4/4 | 3.6 GHz | - | 6MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2400 | SR3WT |
| i3-8300 | Coffee Lake-S | 14nm++ | 4/4 | 3.7 GHz | - | 8MB | 62W | 0.65~1.25V | DDR4-2400 | SR3WU |
| i3-8350K | Coffee Lake-S | 14nm++ | 4/4 | 4.0 GHz | - | 8MB | 91W | 0.65~1.3V | DDR4-2400 | SR3MN |
| i5-8400 | Coffee Lake-S | 14nm++ | 6/6 | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 9MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR3VW |
| i5-8500 | Coffee Lake-S | 14nm++ | 6/6 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 9MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR3VX |
| i5-8600K | Coffee Lake-S | 14nm++ | 6/6 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 9MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2666 | SR3XQ |
| i7-8700 | Coffee Lake-S | 14nm++ | 6/12 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR3QS |
| i7-8700K | Coffee Lake-S | 14nm++ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 12MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2666 | SR3QR |
| i5-9400 | Coffee Lake-R | 14nm++ | 6/6 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR4H3 |
| i5-9600K | Coffee Lake-R | 14nm++ | 6/6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 9MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2666 | SR3ZM |
| i7-9700K | Coffee Lake-R | 14nm++ | 8/8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 12MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2666 | SR3Z8 |
| i7-9700KF | Coffee Lake-R | 14nm++ | 8/8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 12MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2666 | SR3Z9 |
| i9-9900K | Coffee Lake-R | 14nm++ | 8/16 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | 16MB | 95W | 0.65~1.35V | DDR4-2666 | SR3Z7 |
| i9-9900KS | Coffee Lake-R | 14nm++ | 8/16 | 4.0 GHz | 5.2 GHz | 16MB | 127W | 0.65~1.35V | DDR4-2666 | SR4G0 |
| i5-10400 | Comet Lake-S | 14nm++ | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 12MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SRH79 |
| i5-10600K | Comet Lake-S | 14nm++ | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | 12MB | 125W | 0.65~1.35V | DDR4-2666 | SRH6Z |
| i7-10700 | Comet Lake-S | 14nm++ | 8/16 | 2.9 GHz | 4.8 GHz | 16MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2933 | SRH7J |
| i7-10700K | Comet Lake-S | 14nm++ | 8/16 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 16MB | 125W | 0.65~1.35V | DDR4-2933 | SRH6Y |
| i9-10900K | Comet Lake-S | 14nm++ | 10/20 | 3.7 GHz | 5.3 GHz | 20MB | 125W | 0.65~1.35V | DDR4-2933 | SRH6X |
| i5-11400 | Rocket Lake-S | 14nm+++ | 6/12 | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 12MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | SRL4N |
| i5-11600K | Rocket Lake-S | 14nm+++ | 6/12 | 3.9 GHz | 4.9 GHz | 12MB | 125W | 0.65~1.35V | DDR4-3200 | SRLFD |
| i7-11700K | Rocket Lake-S | 14nm+++ | 8/16 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | 16MB | 125W | 0.65~1.35V | DDR4-3200 | SRLKM |
| i9-11900K | Rocket Lake-S | 14nm+++ | 8/16 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 16MB | 125W | 0.65~1.4V | DDR4-3200 | SRLJQ |
| i5-12400 | Alder Lake-S | Intel 7 | 6/12 | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 18MB | 65W | 0.65~1.3V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4H |
| i5-12600K | Alder Lake-S | Intel 7 | 10/16 | 3.7 GHz | 4.9 GHz | 20MB | 125W | 0.65~1.4V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4P |
| i7-12700K | Alder Lake-S | Intel 7 | 12/20 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | 25MB | 125W | 0.65~1.4V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4V |
| i9-12900K | Alder Lake-S | Intel 7 | 16/24 | 3.2 GHz | 5.2 GHz | 30MB | 125W | 0.65~1.5V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4H |
| i5-13400 | Raptor Lake-S | Intel 7 | 10/16 | 2.5 GHz | 4.6 GHz | 20MB | 65W | 0.65~1.3V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRLAP |
| i5-13600K | Raptor Lake-S | Intel 7 | 14/20 | 3.5 GHz | 5.1 GHz | 24MB | 125W | 0.65~1.4V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRLAP |
| i7-13700K | Raptor Lake-S | Intel 7 | 16/24 | 3.4 GHz | 5.4 GHz | 30MB | 125W | 0.65~1.45V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRL7U |
| i9-13900K | Raptor Lake-S | Intel 7 | 24/32 | 3.0 GHz | 5.8 GHz | 36MB | 125W | 0.65~1.5V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRL7T |
| i5-14400 | Raptor Lake-R | Intel 7 | 10/16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 20MB | 65W | 0.65~1.3V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRN8X |
| i5-14600K | Raptor Lake-R | Intel 7 | 14/20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 24MB | 125W | 0.65~1.4V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRN8V |
| i7-14700K | Raptor Lake-R | Intel 7 | 20/28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 33MB | 125W | 0.65~1.45V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRN8W |
| i9-14900K | Raptor Lake-R | Intel 7 | 24/32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 36MB | 125W | 0.65~1.55V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRN8U |
| U5-225 | Arrow Lake-S | Intel 4 | 6/6 | 3.3 GHz | 4.9 GHz | 20MB | 65W | 0.65~1.3V | DDR5-5600 | SRN9X |
| U5-245K | Arrow Lake-S | Intel 4 | 6/6 | 3.9 GHz | 5.2 GHz | 20MB | 125W | 0.65~1.4V | DDR5-5600 | SRNC3 |
| U7-265K | Arrow Lake-S | Intel 4 | 8/8 | 3.9 GHz | 5.5 GHz | 30MB | 125W | 0.65~1.45V | DDR5-5600 | SRNC2 |
| U9-285K | Arrow Lake-S | Intel 4 | 16/16 | 3.7 GHz | 5.7 GHz | 36MB | 125W | 0.65~1.5V | DDR5-5600 | SRNC1 |

# 二、Intel 移动CPU（8代～Core Ultra 2代）

芯片组支持：移动端H系列(45W)/P系列(28W)/U系列(15W/9W)；8-10代 → Intel 400系列(HM370/QM370)；11代 → Intel 500系列(HM570)；12代 → Intel 600系列(Raptor Lake-P PCH)；13-14代 → Intel 700系列；Core Ultra → 集成于SOC（不再分立PCH）

| 型号 | 代号 | 制程 | 核心/线程 | 基准频率 | 加速频率 | 缓存 | TDP | Vcore电压 | 内存 | OPN丝印(示例) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i5-8300H | Coffee Lake-H | 14nm++ | 4/8 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | 8MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR3ZY |
| i5-8400H | Coffee Lake-H | 14nm++ | 4/8 | 2.4 GHz | 4.1 GHz | 8MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR3ZZ |
| i7-8750H | Coffee Lake-H | 14nm++ | 6/12 | 2.2 GHz | 4.1 GHz | 9MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR3ZW |
| i7-8850H | Coffee Lake-H | 14nm++ | 6/12 | 2.6 GHz | 4.3 GHz | 9MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SR3ZV |
| i9-8950HK | Coffee Lake-H | 14nm++ | 6/12 | 2.9 GHz | 4.8 GHz | 12MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-2666 | SR3ZX |
| i5-9300H | Coffee Lake-HR | 14nm++ | 4/8 | 2.4 GHz | 4.1 GHz | 8MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SRF71 |
| i7-9750H | Coffee Lake-HR | 14nm++ | 6/12 | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 12MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SRF8W |
| i7-9850H | Coffee Lake-HR | 14nm++ | 6/12 | 2.6 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2666 | SRF8X |
| i9-9880H | Coffee Lake-HR | 14nm++ | 8/16 | 2.3 GHz | 4.8 GHz | 16MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-2666 | SRF93 |
| i5-10200H | Comet Lake-H | 14nm++ | 4/8 | 2.4 GHz | 4.1 GHz | 8MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2933 | SRH45 |
| i5-10300H | Comet Lake-H | 14nm++ | 4/8 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 8MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-2933 | SRH44 |
| i7-10750H | Comet Lake-H | 14nm++ | 6/12 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 12MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-2933 | SRH4B |
| i7-10870H | Comet Lake-H | 14nm++ | 8/16 | 2.2 GHz | 5.0 GHz | 16MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-2933 | SRH42 |
| i9-10980HK | Comet Lake-H | 14nm++ | 8/16 | 2.4 GHz | 5.3 GHz | 16MB | 45W | 0.65~1.35V | DDR4-2933 | SRH43 |
| i5-11300H | Tiger Lake-H | 10nm+ | 4/8 | 3.1 GHz | 4.4 GHz | 8MB | 35W | 0.65~1.25V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | SRL4K |
| i5-11400H | Tiger Lake-H | 10nm+ | 6/12 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 12MB | 45W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | SRL4J |
| i7-11370H | Tiger Lake-H | 10nm+ | 4/8 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 12MB | 35W | 0.65~1.25V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | SRL4L |
| i7-11800H | Tiger Lake-H | 10nm+ | 8/16 | 2.3 GHz | 4.6 GHz | 24MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-3200 | SRL4M |
| i9-11900H | Tiger Lake-H | 10nm+ | 8/16 | 2.1 GHz | 4.9 GHz | 24MB | 45W | 0.65~1.35V | DDR4-3200 | SRL73 |
| i5-12500H | Alder Lake-H | Intel 7 | 12/16 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 18MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4D |
| i5-12600H | Alder Lake-H | Intel 7 | 12/16 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 18MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4E |
| i7-12700H | Alder Lake-H | Intel 7 | 14/20 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 24MB | 45W | 0.65~1.4V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4G |
| i7-12800H | Alder Lake-H | Intel 7 | 14/20 | 2.4 GHz | 4.8 GHz | 24MB | 45W | 0.65~1.4V | DDR4-3200/DDR5-4800 | SRL4H |
| i9-12900HK | Alder Lake-H | Intel 7 | 14/20 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 24MB | 45W | 0.65~1.45V | DDR4-3200/DDR5-5200 | SRL4J |
| i5-13500H | Raptor Lake-H | Intel 7 | 12/16 | 2.6 GHz | 4.7 GHz | 18MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-3200/DDR5-5200 | SRLAP |
| i7-13700H | Raptor Lake-H | Intel 7 | 14/20 | 2.4 GHz | 5.0 GHz | 24MB | 45W | 0.65~1.4V | DDR4-3200/DDR5-5200 | SRL7V |
| i9-13900HX | Raptor Lake-HX | Intel 7 | 24/32 | 2.2 GHz | 5.4 GHz | 36MB | 55W | 0.65~1.5V | DDR4-3200/DDR5-5600 | SRL7T |
| i7-14650HX | Raptor Lake-HX | Intel 7 | 16/24 | 2.2 GHz | 5.2 GHz | 30MB | 55W | 0.65~1.45V | DDR5-5600 | SRN8L |
| i9-14900HX | Raptor Lake-HX | Intel 7 | 24/32 | 2.2 GHz | 5.8 GHz | 36MB | 55W | 0.65~1.55V | DDR5-5600 | SRN8K |
| U5-125H | Meteor Lake-H | Intel 4 | 4/4+8/8 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 18MB | 28W | 0.65~1.2V | DDR5-5600/LPDDR5x-7467 | SRN9L |
| U7-155H | Meteor Lake-H | Intel 4 | 4/4+8/8 | 3.8 GHz | 4.8 GHz | 24MB | 28W | 0.65~1.2V | DDR5-5600/LPDDR5x-7467 | SRN9K |
| U9-185H | Meteor Lake-H | Intel 4 | 4/4+16/16 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 24MB | 28W | 0.65~1.2V | DDR5-5600/LPDDR5x-7467 | SRN9J |
| U5-225V | Lunar Lake | Intel 18A | 4/4 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | 8MB | 17W | 0.65~1.1V | LPDDR5x-8533 | SRW1X |
| U7-255V | Lunar Lake | Intel 18A | 4/4 | 2.2 GHz | 4.8 GHz | 8MB | 17W | 0.65~1.1V | LPDDR5x-8533 | SRW1W |
| U9-288V | Lunar Lake | Intel 18A | 4/4 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 8MB | 17W | 0.65~1.1V | LPDDR5x-8533 | SRW1V |

# 三、Intel PCH芯片组（300系列～700系列）

| PCH型号 | 代号 | 制程 | TDP | 电压 | 总线 | USB端口 | SATA接口 | M.2 | OPN丝印(示例) | 支持CPU代际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z370 | Kaby Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 14xUSB3.1 | 6xSATA3 | 2x | EUY52 | 8-9代Coffee Lake |
| H370 | Kaby Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 14xUSB3.1 | 6xSATA3 | 2x | EUY53 | 8-9代Coffee Lake |
| B360 | Kaby Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 12xUSB3.1 | 6xSATA3 | 1x | EUY54 | 8-9代Coffee Lake |
| H310 | Kaby Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 10xUSB3.0 | 4xSATA3 | 0x | EUY55 | 8-9代Coffee Lake |
| Z390 | Kaby Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 14xUSB3.1 | 6xSATA3 | 2x | EUY56 | 8-9代Coffee Lake |
| Z490 | Comet Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 14xUSB3.2 | 6xSATA3 | 3x | SRL4A | 10代Comet Lake |
| H470 | Comet Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 12xUSB3.2 | 6xSATA3 | 2x | SRL4B | 10代Comet Lake |
| B460 | Comet Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 12xUSB3.2 | 6xSATA3 | 2x | SRL4C | 10代Comet Lake |
| H410 | Comet Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 10xUSB3.2 | 4xSATA3 | 1x | SRL4D | 10代Comet Lake |
| Q470 | Comet Lake-PCH | 14nm++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 14xUSB3.2 | 6xSATA3 | 3x | SRL4E | 10代Comet Lake |
| Z590 | Rocket Lake-PCH | 14nm+++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x8 | 14xUSB3.2 | 6xSATA3 | 3x | SRL4F | 11代Rocket Lake |
| B560 | Rocket Lake-PCH | 14nm+++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x8 | 12xUSB3.2 | 6xSATA3 | 2x | SRL4G | 11代Rocket Lake |
| H510 | Rocket Lake-PCH | 14nm+++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x4 | 10xUSB3.2 | 4xSATA3 | 2x | SRL4H | 11代Rocket Lake |
| H570 | Rocket Lake-PCH | 14nm+++ | 6W | 0.65~1.0V | DMI 3.0 x8 | 14xUSB3.2 | 6xSATA3 | 3x | SRL4I | 11代Rocket Lake |
| Z690 | Alder Lake-PCH | Intel 7 | 6W | 0.65~1.0V | DMI 4.0 x8 | 14xUSB3.2 | 8xSATA3 | 4x | SRL4J | 12-13代Alder/Raptor |
| H670 | Alder Lake-PCH | Intel 7 | 6W | 0.65~1.0V | DMI 4.0 x8 | 14xUSB3.2 | 8xSATA3 | 3x | SRL4K | 12-13代Alder/Raptor |
| B660 | Alder Lake-PCH | Intel 7 | 6W | 0.65~1.0V | DMI 4.0 x4 | 12xUSB3.2 | 4xSATA3 | 2x | SRL4L | 12-13代Alder/Raptor |
| H610 | Alder Lake-PCH | Intel 7 | 6W | 0.65~1.0V | DMI 4.0 x4 | 10xUSB3.2 | 4xSATA3 | 1x | SRL4M | 12-13代Alder/Raptor |
| Z790 | Raptor Lake-PCH | Intel 7 | 6W | 0.65~1.0V | DMI 4.0 x8 | 14xUSB3.2 | 8xSATA3 | 5x | SRL7U | 13-14代Raptor Lake |
| H770 | Raptor Lake-PCH | Intel 7 | 6W | 0.65~1.0V | DMI 4.0 x8 | 14xUSB3.2 | 8xSATA3 | 3x | SRL7V | 13-14代Raptor Lake |
| B760 | Raptor Lake-PCH | Intel 7 | 6W | 0.65~1.0V | DMI 4.0 x4 | 12xUSB3.2 | 4xSATA3 | 2x | SRL7W | 13-14代Raptor Lake |

# 四、AMD 桌面CPU（Zen～Zen5）

AM4平台：X570/B550/A520/X470/B450；AM5平台：X670E/X670/B650E/B650/A620/X870E/X870；制程：Zen/Zen+为14nm(GF)；Zen2为7nm(TSMC)；Zen3为7nm+(TSMC)；Zen4为5nm(TSMC)；Zen5为4nm(TSMC)

| 型号 | 代号 | 制程 | 核心/线程 | 基准频率 | 加速频率 | 缓存 | TDP | Vcore电压 | 内存 | OPN丝印(示例) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3-1200 | Summit Ridge | 14nm | 4/4 | 3.1 GHz | 3.4 GHz | 10MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R3-1300X | Summit Ridge | 14nm | 4/4 | 3.4 GHz | 3.7 GHz | 10MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R5-1400 | Summit Ridge | 14nm | 4/8 | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 10MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R5-1500X | Summit Ridge | 14nm | 4/8 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 18MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R5-1600 | Summit Ridge | 14nm | 6/12 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 19MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R5-1600X | Summit Ridge | 14nm | 6/12 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 19MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R7-1700 | Summit Ridge | 14nm | 8/16 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 20MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R7-1700X | Summit Ridge | 14nm | 8/16 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 20MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R7-1800X | Summit Ridge | 14nm | 8/16 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 20MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2667 | AM09150F |
| R5-2500X | Pinnacle Ridge | 12nm | 4/8 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 10MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2933 | AM09150F |
| R5-2600 | Pinnacle Ridge | 12nm | 6/12 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 19MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2933 | AM09150F |
| R5-2600X | Pinnacle Ridge | 12nm | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19MB | 95W | 0.65~1.3V | DDR4-2933 | AM09150F |
| R7-2700 | Pinnacle Ridge | 12nm | 8/16 | 3.2 GHz | 4.1 GHz | 20MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-2933 | AM09150F |
| R7-2700X | Pinnacle Ridge | 12nm | 8/16 | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 20MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR4-2933 | AM09150F |
| R5-3600 | Matisse | 7nm | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 35MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R5-3600X | Matisse | 7nm | 6/12 | 3.8 GHz | 4.4 GHz | 35MB | 95W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R5-3700X | Matisse | 7nm | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 36MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R7-3700X | Matisse | 7nm | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 36MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R7-3800X | Matisse | 7nm | 8/16 | 3.9 GHz | 4.5 GHz | 36MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R9-3900X | Matisse | 7nm | 12/24 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 70MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R9-3950X | Matisse | 7nm | 16/32 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 72MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R5-5600X | Vermeer | 7nm+ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R7-5700X | Vermeer | 7nm+ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R7-5800X | Vermeer | 7nm+ | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R9-5900X | Vermeer | 7nm+ | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R9-5950X | Vermeer | 7nm+ | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR4-3200 | 100-000000031 |
| R5-7600 | Raphael | 5nm | 6/12 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 38MB | 105W | 0.65~1.3V | DDR5-5200 | 100-000000011 |
| R5-7600X | Raphael | 5nm | 6/12 | 4.7 GHz | 5.3 GHz | 38MB | 105W | 0.65~1.35V | DDR5-5200 | 100-000000011 |
| R7-7700 | Raphael | 5nm | 8/16 | 3.8 GHz | 5.3 GHz | 40MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR5-5200 | 100-000000011 |
| R7-7700X | Raphael | 5nm | 8/16 | 4.5 GHz | 5.4 GHz | 40MB | 105W | 0.65~1.35V | DDR5-5200 | 100-000000011 |
| R9-7900X | Raphael | 5nm | 12/24 | 4.7 GHz | 5.6 GHz | 76MB | 170W | 0.65~1.4V | DDR5-5200 | 100-000000011 |
| R9-7950X | Raphael | 5nm | 16/32 | 4.5 GHz | 5.7 GHz | 80MB | 170W | 0.65~1.45V | DDR5-5200 | 100-000000011 |
| R5-9600X | Granite Ridge | 4nm | 6/12 | 3.9 GHz | 5.4 GHz | 38MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR5-5600 | 100-000000001 |
| R7-9700X | Granite Ridge | 4nm | 8/16 | 3.8 GHz | 5.5 GHz | 40MB | 65W | 0.65~1.25V | DDR5-5600 | 100-000000001 |
| R9-9900X | Granite Ridge | 4nm | 12/24 | 4.4 GHz | 5.6 GHz | 76MB | 120W | 0.65~1.35V | DDR5-5600 | 100-000000001 |
| R9-9950X | Granite Ridge | 4nm | 16/32 | 4.3 GHz | 5.7 GHz | 80MB | 120W | 0.65~1.4V | DDR5-5600 | 100-000000001 |

# 五、AMD 移动APU（Renoir～Strix Point）

| 型号 | 代号 | 制程 | 核心/线程 | 基准频率 | 加速频率 | 缓存 | TDP | Vcore电压 | 内存 | OPN丝印(示例) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R5-4500U | Renoir | 7nm | 6/6 | 2.3 GHz | 4.0 GHz | 11MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5478 |
| R5-4600U | Renoir | 7nm | 6/12 | 2.1 GHz | 4.0 GHz | 11MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5478 |
| R7-4700U | Renoir | 7nm | 8/8 | 2.0 GHz | 4.1 GHz | 12MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5478 |
| R7-4800U | Renoir | 7nm | 8/16 | 1.8 GHz | 4.2 GHz | 12MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5478 |
| R9-4900HS | Renoir | 7nm | 8/16 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 12MB | 35W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5478 |
| R5-5500U | Cezanne | 7nm+ | 6/12 | 2.1 GHz | 4.0 GHz | 11MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5678 |
| R5-5600U | Cezanne | 7nm+ | 6/12 | 2.3 GHz | 4.2 GHz | 11MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5678 |
| R7-5700U | Cezanne | 7nm+ | 8/16 | 1.8 GHz | 4.3 GHz | 12MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5678 |
| R7-5800U | Cezanne | 7nm+ | 8/16 | 1.9 GHz | 4.4 GHz | 12MB | 15W | 0.65~1.2V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5678 |
| R9-5900HS | Cezanne | 7nm+ | 8/16 | 3.0 GHz | 4.5 GHz | 20MB | 35W | 0.65~1.25V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5678 |
| R9-5900HX | Cezanne | 7nm+ | 8/16 | 3.3 GHz | 4.7 GHz | 20MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR4-3200/LPDDR4x-4267 | AM5678 |
| R5-6600U | Rembrandt | 6nm | 6/12 | 2.9 GHz | 4.5 GHz | 19MB | 15W/28W | 0.65~1.2V | DDR5-4800/LPDDR5-6400 | AM6780 |
| R7-6800U | Rembrandt | 6nm | 8/16 | 2.7 GHz | 4.7 GHz | 20MB | 15W/28W | 0.65~1.2V | DDR5-4800/LPDDR5-6400 | AM6780 |
| R9-6900HS | Rembrandt | 6nm | 8/16 | 3.3 GHz | 4.9 GHz | 20MB | 35W | 0.65~1.25V | DDR5-4800/LPDDR5-6400 | AM6780 |
| R9-6900HX | Rembrandt | 6nm | 8/16 | 3.3 GHz | 4.9 GHz | 20MB | 45W | 0.65~1.3V | DDR5-4800/LPDDR5-6400 | AM6780 |
| R5-7540U | Phoenix | 4nm | 6/12 | 3.2 GHz | 4.9 GHz | 22MB | 28W | 0.65~1.15V | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 | AM7890 |
| R7-7840U | Phoenix | 4nm | 8/16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 24MB | 28W | 0.65~1.15V | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 | AM7890 |
| R9-7940HS | Phoenix | 4nm | 8/16 | 3.3 GHz | 5.2 GHz | 24MB | 35W | 0.65~1.2V | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 | AM7890 |
| R5-8640U | Hawk Point | 4nm+ | 6/12 | 3.5 GHz | 4.9 GHz | 22MB | 28W | 0.65~1.15V | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 | AM8900 |
| R7-8840U | Hawk Point | 4nm+ | 8/16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 24MB | 28W | 0.65~1.15V | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 | AM8900 |
| R9-8940HS | Hawk Point | 4nm+ | 8/16 | 3.3 GHz | 5.2 GHz | 24MB | 35W | 0.65~1.2V | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 | AM8900 |
| AI 9 HX 370 | Strix Point | 3nm | 4/8+8/16 | 2.0 GHz | 5.1 GHz | 36MB | 45W | 0.65~1.1V | LPDDR5x-8533 | AM9010 |
| AI 9 365 | Strix Point | 3nm | 4/8+6/12 | 2.0 GHz | 4.7 GHz | 30MB | 45W | 0.65~1.1V | LPDDR5x-8533 | AM9010 |

# 六、AMD 芯片组（AM4 / AM5 平台）

| 芯片组 | 代号 | 制程 | TDP | 电压 | 总线 | PCIe版本 | USB端口 | SATA接口 | M.2 | OPN丝印(示例) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X570 | Promontory | 14nm | 6W | 0.65~1.0V | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 | 12xUSB3.2 | 8xSATA3 | 3x | AMD X570 |
| B550 | Promontory | 14nm | 5W | 0.65~1.0V | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 | 10xUSB3.2 | 6xSATA3 | 2x | AMD B550 |
| A520 | Promontory | 14nm | 4W | 0.65~1.0V | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 | 8xUSB3.2 | 6xSATA3 | 2x | AMD A520 |
| X470 | Promontory | 14nm | 5W | 0.65~1.0V | PCIe 2.0 x4 | PCIe 3.0 | 10xUSB3.1 | 6xSATA3 | 2x | AMD X470 |
| B450 | Promontory | 14nm | 4W | 0.65~1.0V | PCIe 2.0 x4 | PCIe 3.0 | 8xUSB3.1 | 4xSATA3 | 2x | AMD B450 |
| A320 | Promontory | 14nm | 3W | 0.65~1.0V | PCIe 2.0 x4 | PCIe 3.0 | 6xUSB3.0 | 4xSATA3 | 1x | AMD A320 |
| X670E | Promontory+ | 14nm | 7W | 0.65~1.0V | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | 14xUSB3.2 | 8xSATA3 | 4x | AMD X670E |
| X670 | Promontory+ | 14nm | 7W | 0.65~1.0V | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | 14xUSB3.2 | 8xSATA3 | 4x | AMD X670 |
| B650E | Promontory+ | 14nm | 6W | 0.65~1.0V | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | 12xUSB3.2 | 6xSATA3 | 3x | AMD B650E |
| B650 | Promontory+ | 14nm | 6W | 0.65~1.0V | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 | 12xUSB3.2 | 6xSATA3 | 3x | AMD B650 |
| A620 | Promontory+ | 14nm | 4W | 0.65~1.0V | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 | 8xUSB3.2 | 4xSATA3 | 2x | AMD A620 |
| X870E | Promontory+ | 14nm | 7W | 0.65~1.0V | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | 14xUSB3.2 | 8xSATA3 | 4x | AMD X870E |
| X870 | Promontory+ | 14nm | 6W | 0.65~1.0V | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | 12xUSB3.2 | 6xSATA3 | 3x | AMD X870 |

# 七、NVIDIA GPU 桌面版（GTX 550 ~ RTX 5090）

制程说明：Fermi(40nm)→Kepler(28nm)→Maxwell(28nm)→Pascal(16nm)→Turing(12nm)→Ampere(8nm)→Ada Lovelace(4N)→Blackwell(4NP)

# 八、NVIDIA GPU 移动版（GTX 900M ~ RTX 5000 系列）

移动版GPU代号与桌面版不同，核心代号通常带"M"后缀或独立命名；TDP为Max-Q(低功耗)/Max-P(标准)版本；电压通常低于桌面版

| 型号 | 代号 | 制程 | CUDA核心 | 基准频率 | 加速频率 | 显存 | 显存位宽 | TDP | Vcore电压 | GPU芯片OPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTX 550 Ti | GF116 | 40nm | 192 | 900 MHz | 1.8 GHz | 1GB GDDR5 | 192bit | 116W | 0.95~1.05V | GF116-400 |
| GTX 560 | GF114 | 40nm | 336 | 810 MHz | 1.62 GHz | 1GB GDDR5 | 256bit | 160W | 0.95~1.05V | GF114-325 |
| GTX 560 Ti | GF114 | 40nm | 384 | 823 MHz | 1.65 GHz | 1GB GDDR5 | 256bit | 170W | 0.95~1.1V | GF114-375 |
| GTX 650 | GK107 | 28nm | 384 | 1058 MHz | - | 1GB GDDR5 | 128bit | 64W | 0.9~1.05V | GK107-450 |
| GTX 660 | GK106 | 28nm | 960 | 980 MHz | 1.03 GHz | 2GB GDDR5 | 192bit | 140W | 0.9~1.05V | GK106-400 |
| GTX 670 | GK104 | 28nm | 1344 | 915 MHz | 0.98 GHz | 2GB GDDR5 | 256bit | 170W | 0.9~1.1V | GK104-275 |
| GTX 680 | GK104 | 28nm | 1536 | 1.0 GHz | 1.06 GHz | 2GB GDDR5 | 256bit | 195W | 0.9~1.1V | GK104-425 |
| GTX 770 | GK104 | 28nm | 1536 | 1.04 GHz | 1.19 GHz | 2GB GDDR5 | 256bit | 230W | 0.9~1.1V | GK104-425 |
| GTX 780 | GK110 | 28nm | 2304 | 863 MHz | 0.9 GHz | 3GB GDDR5 | 384bit | 250W | 0.9~1.1V | GK110-300 |
| GTX 780 Ti | GK110 | 28nm | 2880 | 876 MHz | 0.93 GHz | 3GB GDDR5 | 384bit | 250W | 0.9~1.15V | GK110-400 |
| GTX 950 | GM206 | 28nm | 768 | 1.02 GHz | 1.18 GHz | 2GB GDDR5 | 128bit | 90W | 0.85~1.0V | GM206-250 |
| GTX 960 | GM206 | 28nm | 1024 | 1.13 GHz | 1.19 GHz | 2GB GDDR5 | 128bit | 120W | 0.85~1.0V | GM206-300 |
| GTX 970 | GM204 | 28nm | 1664 | 1.05 GHz | 1.18 GHz | 4GB GDDR5 | 256bit | 145W | 0.85~1.05V | GM204-200 |
| GTX 980 | GM204 | 28nm | 2048 | 1.12 GHz | 1.22 GHz | 4GB GDDR5 | 256bit | 165W | 0.85~1.05V | GM204-400 |
| GTX 980 Ti | GM200 | 28nm | 2816 | 1.0 GHz | 1.08 GHz | 6GB GDDR5 | 384bit | 250W | 0.85~1.1V | GM200-400 |
| GTX 1050 | GP107 | 14nm | 640 | 1.35 GHz | 1.46 GHz | 2GB GDDR5 | 128bit | 75W | 0.8~1.0V | GP107-300 |
| GTX 1050 Ti | GP107 | 14nm | 768 | 1.29 GHz | 1.39 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 75W | 0.8~1.0V | GP107-400 |
| GTX 1060 | GP106 | 16nm | 1280 | 1.5 GHz | 1.7 GHz | 6GB GDDR5 | 192bit | 120W | 0.8~1.05V | GP106-400 |
| GTX 1070 | GP104 | 16nm | 1920 | 1.5 GHz | 1.68 GHz | 8GB GDDR5 | 256bit | 150W | 0.8~1.05V | GP104-200 |
| GTX 1070 Ti | GP104 | 16nm | 2432 | 1.6 GHz | 1.68 GHz | 8GB GDDR5 | 256bit | 180W | 0.8~1.05V | GP104-300 |
| GTX 1080 | GP104 | 16nm | 2560 | 1.6 GHz | 1.73 GHz | 8GB GDDR5X | 256bit | 180W | 0.8~1.05V | GP104-400 |
| GTX 1080 Ti | GP102 | 16nm | 3584 | 1.48 GHz | 1.58 GHz | 11GB GDDR5X | 352bit | 250W | 0.8~1.1V | GP102-350 |
| RTX 2060 | TU106 | 12nm | 1920 | 1.37 GHz | 1.68 GHz | 6GB GDDR6 | 192bit | 160W | 0.75~1.0V | TU106-200 |
| RTX 2060 Super | TU106 | 12nm | 2176 | 1.47 GHz | 1.65 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 175W | 0.75~1.0V | TU106-400 |
| RTX 2070 | TU104 | 12nm | 2304 | 1.41 GHz | 1.62 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 175W | 0.75~1.0V | TU104-400 |
| RTX 2080 | TU104 | 12nm | 2944 | 1.52 GHz | 1.71 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 215W | 0.75~1.05V | TU104-400A |
| RTX 2080 Ti | TU102 | 12nm | 4352 | 1.35 GHz | 1.54 GHz | 11GB GDDR6 | 352bit | 250W | 0.75~1.05V | TU102-300A |
| RTX 2080 Super | TU104 | 12nm | 3072 | 1.65 GHz | 1.82 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 215W | 0.75~1.05V | TU104-450 |
| RTX 3060 | GA106 | 8nm | 3584 | 1.32 GHz | 1.78 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 170W | 0.7~1.0V | GA106-300 |
| RTX 3060 Ti | GA104 | 8nm | 4864 | 1.41 GHz | 1.67 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 200W | 0.7~1.0V | GA104-200 |
| RTX 3070 | GA104 | 8nm | 5888 | 1.5 GHz | 1.73 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 220W | 0.7~1.0V | GA104-300 |
| RTX 3080 | GA102 | 8nm | 8704 | 1.44 GHz | 1.71 GHz | 10GB GDDR6X | 320bit | 320W | 0.7~1.05V | GA102-200 |
| RTX 3080 Ti | GA102 | 8nm | 10240 | 1.37 GHz | 1.67 GHz | 12GB GDDR6X | 384bit | 350W | 0.7~1.1V | GA102-225 |
| RTX 3090 | GA102 | 8nm | 10496 | 1.4 GHz | 1.7 GHz | 24GB GDDR6X | 384bit | 350W | 0.7~1.1V | GA102-300 |
| RTX 3090 Ti | GA102 | 8nm | 10752 | 1.56 GHz | 1.87 GHz | 24GB GDDR6X | 384bit | 450W | 0.7~1.1V | GA102-350 |
| RTX 4060 | AD107 | 4N | 3072 | 1.83 GHz | 2.46 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 115W | 0.65~0.95V | AD107-400 |
| RTX 4060 Ti | AD106 | 4N | 4352 | 2.31 GHz | 2.54 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 165W | 0.65~0.95V | AD106-350 |
| RTX 4070 | AD104 | 4N | 5888 | 1.98 GHz | 2.48 GHz | 12GB GDDR6X | 192bit | 200W | 0.65~1.0V | AD104-250 |
| RTX 4070 Super | AD104 | 4N | 7168 | 1.98 GHz | 2.48 GHz | 12GB GDDR6X | 192bit | 220W | 0.65~1.0V | AD104-275 |
| RTX 4070 Ti | AD104 | 4N | 7680 | 2.31 GHz | 2.61 GHz | 12GB GDDR6X | 192bit | 285W | 0.65~1.05V | AD104-275 |
| RTX 4080 | AD103 | 4N | 9728 | 2.21 GHz | 2.51 GHz | 16GB GDDR6X | 256bit | 320W | 0.65~1.05V | AD103-300 |
| RTX 4090 | AD102 | 4N | 16384 | 2.23 GHz | 2.52 GHz | 24GB GDDR6X | 384bit | 450W | 0.65~1.1V | AD102-300 |
| RTX 4090 D | AD102 | 4N | 14592 | 2.23 GHz | 2.52 GHz | 24GB GDDR6X | 384bit | 450W | 0.65~1.1V | AD102-350 |
| RTX 5070 | GB205 | 4NP | 6144 | 2.3 GHz | 2.5 GHz | 12GB GDDR7 | 192bit | 250W | 0.65~1.0V | GB205-300 |
| RTX 5070 Ti | GB203 | 4NP | 8960 | 2.3 GHz | 2.6 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 350W | 0.65~1.05V | GB203-200 |
| RTX 5080 | GB203 | 4NP | 10752 | 2.4 GHz | 2.62 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 400W | 0.65~1.1V | GB203-300 |
| RTX 5090 | GB202 | 4NP | 21760 | 2.4 GHz | 2.7 GHz | 32GB GDDR7 | 512bit | 575W | 0.65~1.15V | GB202-400 |

| 型号 | 代号 | 制程 | CUDA核心 | 基准频率 | 加速频率 | 显存 | 显存位宽 | TDP | Vcore电压 | GPU芯片OPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTX 950M | GM107 | 28nm | 640 | 0.9 GHz | 1.1 GHz | 2GB GDDR5 | 128bit | 75W | 0.8~0.95V | GM107-300 |
| GTX 960M | GM107 | 28nm | 640 | 1.0 GHz | 1.3 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 75W | 0.8~0.95V | GM107-400 |
| GTX 970M | GM204 | 28nm | 1280 | 0.9 GHz | 1.0 GHz | 3GB GDDR5 | 192bit | 90W | 0.8~1.0V | GM204-200 |
| GTX 980M | GM204 | 28nm | 1536 | 1.0 GHz | 1.1 GHz | 8GB GDDR5 | 256bit | 120W | 0.8~1.0V | GM204-400 |
| GTX 1050 | GP107 | 14nm | 640 | 1.35 GHz | 1.5 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 75W | 0.75~0.95V | GP107-300 |
| GTX 1050 Ti | GP107 | 14nm | 768 | 1.49 GHz | 1.63 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 75W | 0.75~0.95V | GP107-400 |
| GTX 1060 | GP106 | 16nm | 1280 | 1.4 GHz | 1.67 GHz | 6GB GDDR5 | 192bit | 80W | 0.75~1.0V | GP106-400 |
| GTX 1070 | GP104 | 16nm | 2048 | 1.44 GHz | 1.65 GHz | 8GB GDDR5 | 256bit | 110W | 0.75~1.0V | GP104-200 |
| GTX 1080 | GP104 | 16nm | 2560 | 1.56 GHz | 1.74 GHz | 8GB GDDR5X | 256bit | 120W | 0.75~1.0V | GP104-400 |
| RTX 2060 | TU106 | 12nm | 1920 | 1.2 GHz | 1.5 GHz | 6GB GDDR6 | 192bit | 90W | 0.7~0.95V | TU106-200 |
| RTX 2070 | TU104 | 12nm | 2304 | 1.3 GHz | 1.45 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 90W | 0.7~0.95V | TU104-400 |
| RTX 2080 | TU104 | 12nm | 2944 | 1.4 GHz | 1.59 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 110W | 0.7~1.0V | TU104-400A |
| RTX 2080 Super | TU104 | 12nm | 3072 | 1.5 GHz | 1.65 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 110W | 0.7~1.0V | TU104-450 |
| RTX 3060 | GA106 | 8nm | 3840 | 1.3 GHz | 1.78 GHz | 6GB GDDR6 | 192bit | 115W | 0.65~0.95V | GA106-300 |
| RTX 3070 | GA104 | 8nm | 5120 | 1.1 GHz | 1.56 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 125W | 0.65~0.95V | GA104-300 |
| RTX 3080 | GA104 | 8nm | 6144 | 1.24 GHz | 1.71 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 150W | 0.65~1.0V | GA104-400 |
| RTX 4050 | AD107 | 4N | 2560 | 1.4 GHz | 2.37 GHz | 6GB GDDR6 | 96bit | 50W | 0.6~0.9V | AD107-300 |
| RTX 4060 | AD107 | 4N | 3072 | 1.5 GHz | 2.37 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 115W | 0.6~0.95V | AD107-400 |
| RTX 4070 | AD106 | 4N | 4608 | 1.4 GHz | 2.28 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 110W | 0.6~0.95V | AD106-300 |
| RTX 4080 | AD104 | 4N | 7424 | 1.6 GHz | 2.28 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 150W | 0.6~1.0V | AD104-250 |
| RTX 4090 | AD103 | 4N | 9728 | 2.0 GHz | 2.58 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 150W | 0.6~1.05V | AD103-300 |
| RTX 5070 Ti | GB205 | 4NP | 7680 | 2.0 GHz | 2.9 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 140W | 0.6~1.0V | GB205-300 |
| RTX 5080 | GB203 | 4NP | 9920 | 2.1 GHz | 3.0 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 160W | 0.6~1.05V | GB203-300 |
| RTX 5090 | GB202 | 4NP | 18176 | 2.1 GHz | 3.1 GHz | 24GB GDDR7 | 512bit | 175W | 0.6~1.1V | GB202-400 |

# 八、AMD GPU 桌面版（Radeon RX 400 ~ RX 9000 系列）

制程说明：GCN架构(28nm/14nm)→RDNA(7nm)→RDNA2(7nm+)→RDNA3(6nm/5nm)→RDNA4(4nm)；支持技术：Freesync/FSR/Ray Acceleration

| 型号 | 代号 | 制程 | 流处理器 | 基准频率 | 加速频率 | 显存 | 显存位宽 | TDP | Vcore电压 | GPU芯片OPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RX 560 | Polaris 21 | 14nm | 1024 | 1.27 GHz | 1.27 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 80W | 0.8~1.0V | Polaris 21 |
| RX 570 | Polaris 10 | 14nm | 2048 | 1.17 GHz | 1.24 GHz | 4GB GDDR5 | 256bit | 150W | 0.8~1.05V | Polaris 10 |
| RX 580 | Polaris 10 | 14nm | 2304 | 1.26 GHz | 1.34 GHz | 8GB GDDR5 | 256bit | 185W | 0.8~1.1V | Polaris 10 XL |
| RX 590 | Polaris 30 | 12nm | 2304 | 1.47 GHz | 1.55 GHz | 8GB GDDR5 | 256bit | 175W | 0.8~1.05V | Polaris 30 |
| RX Vega 56 | Vega 10 | 14nm | 3584 | 1.16 GHz | 1.47 GHz | 8GB HBM2 | 2048bit | 210W | 0.8~1.1V | Vega 10 XL |
| RX Vega 64 | Vega 10 | 14nm | 4096 | 1.27 GHz | 1.54 GHz | 8GB HBM2 | 2048bit | 295W | 0.8~1.15V | Vega 10 XT |
| Radeon VII | Vega 20 | 7nm | 3840 | 1.4 GHz | 1.75 GHz | 16GB HBM2 | 4096bit | 300W | 0.8~1.15V | Vega 20 |
| RX 5500 XT | Navi 14 | 7nm | 1408 | 1.68 GHz | 1.85 GHz | 4GB GDDR6 | 128bit | 130W | 0.75~1.0V | Navi 14 XT |
| RX 5600 XT | Navi 10 | 7nm | 2304 | 1.37 GHz | 1.56 GHz | 6GB GDDR6 | 192bit | 150W | 0.75~1.0V | Navi 10 XT |
| RX 5700 | Navi 10 | 7nm | 2304 | 1.47 GHz | 1.72 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 180W | 0.75~1.05V | Navi 10 |
| RX 5700 XT | Navi 10 | 7nm | 2560 | 1.6 GHz | 1.75 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 225W | 0.75~1.05V | Navi 10 XT |
| RX 6600 XT | Navi 23 | 7nm+ | 2048 | 1.97 GHz | 2.59 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 160W | 0.75~1.0V | Navi 23 XT |
| RX 6600 | Navi 23 | 7nm+ | 1792 | 1.62 GHz | 2.49 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 132W | 0.75~1.0V | Navi 23 XL |
| RX 6700 XT | Navi 22 | 7nm+ | 2560 | 2.3 GHz | 2.58 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 230W | 0.75~1.05V | Navi 22 XT |
| RX 6750 XT | Navi 22 | 7nm+ | 2560 | 2.5 GHz | 2.6 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 250W | 0.75~1.05V | Navi 22 |
| RX 6800 | Navi 21 | 7nm+ | 3840 | 1.7 GHz | 2.1 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 250W | 0.75~1.05V | Navi 21 XL |
| RX 6800 XT | Navi 21 | 7nm+ | 4608 | 1.88 GHz | 2.25 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 300W | 0.75~1.1V | Navi 21 XT |
| RX 6900 XT | Navi 21 | 7nm+ | 5120 | 1.82 GHz | 2.25 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 300W | 0.75~1.1V | Navi 21 XTX |
| RX 6950 XT | Navi 21 | 7nm+ | 5120 | 1.89 GHz | 2.31 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 335W | 0.75~1.15V | Navi 21 XTXH |
| RX 7600 | Navi 33 | 6nm | 2048 | 1.72 GHz | 2.66 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 165W | 0.7~1.0V | Navi 33 |
| RX 7700 XT | Navi 32 | 6nm | 3456 | 1.7 GHz | 2.54 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 245W | 0.7~1.0V | Navi 32 |
| RX 7800 XT | Navi 32 | 6nm | 3840 | 1.3 GHz | 2.43 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 263W | 0.7~1.05V | Navi 32 XT |
| RX 7900 GRE | Navi 31 | 5nm | 5120 | 1.27 GHz | 2.45 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 235W | 0.7~1.0V | Navi 31 XL |
| RX 7900 XT | Navi 31 | 5nm | 5376 | 1.5 GHz | 2.4 GHz | 20GB GDDR6 | 320bit | 315W | 0.7~1.05V | Navi 31 XT |
| RX 7900 XTX | Navi 31 | 5nm | 6144 | 1.85 GHz | 2.5 GHz | 24GB GDDR6 | 384bit | 355W | 0.7~1.1V | Navi 31 XTX |
| RX 9070 | Navi 44 | 4nm | 4096 | 2.0 GHz | 2.5 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 220W | 0.65~0.95V | Navi 44 |
| RX 9070 XT | Navi 44 | 4nm | 6144 | 1.6 GHz | 2.9 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 304W | 0.65~1.0V | Navi 44 XT |
| RX 9070 XT 16GB | Navi 44 | 4nm | 6144 | 1.7 GHz | 2.9 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 304W | 0.65~1.0V | Navi 44 |

# 九、AMD GPU 移动版（Radeon RX 5000M ~ RX 9000M 系列）

移动版AMD GPU多采用Max-Q/Max-P命名；TDP范围较大（35W~150W）；部分型号与桌面版核心代号相同但频率/功耗不同

| 型号 | 代号 | 制程 | 流处理器 | 基准频率 | 加速频率 | 显存 | 显存位宽 | TDP | Vcore电压 | GPU芯片OPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RX 540 | Polaris 12 | 14nm | 512 | 1.1 GHz | 1.2 GHz | 2GB GDDR5 | 128bit | 35W | 0.75~0.95V | Polaris 12 |
| RX 550 | Polaris 21 | 14nm | 512 | 1.1 GHz | 1.3 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 50W | 0.75~0.95V | Polaris 21 |
| RX 550X | Polaris 21 | 14nm | 640 | 1.1 GHz | 1.3 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 50W | 0.75~0.95V | Polaris 21 |
| RX 560X | Polaris 21 | 14nm | 1024 | 1.0 GHz | 1.2 GHz | 4GB GDDR5 | 128bit | 65W | 0.75~1.0V | Polaris 21 |
| Radeon Vega M GH | Vega M | 14nm | 1536 | 1.0 GHz | 1.2 GHz | 4GB HBM2 | 1024bit | 100W | 0.75~1.0V | Vega M |
| Radeon Vega M GL | Vega M | 14nm | 1280 | 0.9 GHz | 1.1 GHz | 4GB HBM2 | 1024bit | 65W | 0.75~0.95V | Vega M |
| RX 5300M | Navi 14 | 7nm | 1408 | 1.0 GHz | 1.45 GHz | 3GB GDDR6 | 96bit | 60W | 0.7~0.95V | Navi 14 |
| RX 5500M | Navi 14 | 7nm | 1408 | 1.4 GHz | 1.65 GHz | 4GB GDDR6 | 128bit | 85W | 0.7~0.95V | Navi 14 |
| RX 5600M | Navi 10 | 7nm | 2304 | 1.0 GHz | 1.26 GHz | 6GB GDDR6 | 192bit | 100W | 0.7~1.0V | Navi 10 |
| RX 5700M | Navi 10 | 7nm | 2304 | 1.2 GHz | 1.72 GHz | 8GB GDDR6 | 256bit | 120W | 0.7~1.0V | Navi 10 |
| RX 6600M | Navi 23 | 7nm+ | 1792 | 1.3 GHz | 2.17 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 100W | 0.7~0.95V | Navi 23 |
| RX 6700M | Navi 22 | 7nm+ | 2304 | 1.4 GHz | 2.3 GHz | 10GB GDDR6 | 160bit | 135W | 0.7~1.0V | Navi 22 |
| RX 6800M | Navi 21 | 7nm+ | 3840 | 1.3 GHz | 2.1 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 145W | 0.7~1.0V | Navi 21 |
| RX 6850M XT | Navi 21 | 7nm+ | 3840 | 1.5 GHz | 2.3 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 150W | 0.7~1.05V | Navi 21 |
| RX 7600M | Navi 33 | 6nm | 2048 | 1.5 GHz | 2.65 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 120W | 0.65~0.95V | Navi 33 |
| RX 7600M XT | Navi 33 | 6nm | 2048 | 1.9 GHz | 2.97 GHz | 8GB GDDR6 | 128bit | 120W | 0.65~1.0V | Navi 33 |
| RX 7700M | Navi 32 | 6nm | 3072 | 1.3 GHz | 2.35 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 120W | 0.65~0.95V | Navi 32 |
| RX 7800M | Navi 32 | 6nm | 3840 | 1.2 GHz | 2.45 GHz | 12GB GDDR6 | 192bit | 140W | 0.65~1.0V | Navi 32 |
| RX 7900M | Navi 31 | 5nm | 5120 | 1.0 GHz | 2.09 GHz | 16GB GDDR6 | 256bit | 180W | 0.65~1.0V | Navi 31 |
| RX 9070M | Navi 44 | 4nm | 4096 | 1.6 GHz | 2.7 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 140W | 0.6~0.95V | Navi 44 |
| RX 9070M XT | Navi 44 | 4nm | 6144 | 1.5 GHz | 3.0 GHz | 16GB GDDR7 | 256bit | 160W | 0.6~1.0V | Navi 44 XT |

备注：① Vcore电压为典型值，实际电压随负载变化；② OPN/丝印代码为典型示例，实际以CPU/GPU顶盖标注为准；③ TDP为PL1/基础功耗，PL2/最大睿频功耗可能更高；④ 数据来源：Intel ARK (intel.com)、AMD Official Site (amd.com)、NVIDIA Official Site (nvidia.com)；⑤ 本文档仅供硬件维修参考，如需BIOS/EC编程请以实际测量为准。